## 投标邀请

四川司法警官职业学院拟对其所需的校园IP广播系统设备进行竞争性磋商采购，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、招标项目：校园IP广播系统设备

二、资金来源：自有资金、预算：167000元

三、评标方法：综合评分

四、付款方式及时间：本项目付款时间为2017年年底，经验收合格后一次性付款（具体细节由合同约定）

五、投标人应具备的资格条件：

1、在中国境内注册，并具有独立法人资格的合法企业；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

5、参加采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录；

6、单位及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录；

7、法律、行政法规规定的其他条件；

8、具有从事音响工程设计施工等的相关资质。

六、投标截止时间和开标时间：2017年6月17日9：30（北京时间）。

投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点现场。逾期送达或密封和标注不符合招标文件规定的投标文件恕不接受（不接受邮寄）。

七、开标地点：四川司法警官职业学院行政楼401。

八、本投标邀请在四川司法警官职业学院网上以公告形式发布。

九、各供应商自行下载相关资料，并按照相关要求准备资料，装订成册。

十、采购人：四川司法警官职业学院

地  址：德阳市旌阳区凯江路二段32号。

联系人：何老师

电  话：08382516977

# 招标项目及要求

- 一、采购需求、参数配置及相关要求：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络广播系统 | 系统软件部分： 1、网络广播系统控制的核心软件； 2、提供系统管理、用户管理、终端管理、节目管理、任务管理等管理功能； 3、系统服务器主要提供给系统管理员使用，同时也是资源库的存放点； 4、远程用户可以通过远程客户端或播控器对系统服务器上的文件进行播放或者点播； 5、软件包带有系统服务器软件、中继服务器软件、远程客户端软件、IP消防报警软件、IP无线遥控软件和IP电话广播软件等组成，支持客户自定义选择安装； 6、产品功能：自动识别终端，编制多套任务，进行定时播放；将终端进行分组，实现分区广播；定点对某一终端进行指定广播，同时可调节终端音量；个性定时播放；自动音乐打铃；背景音乐播放；互动点播；领导网上讲话；语音实时采播；资源转换；MP3自动增益矫正；推送功能；文本语音播放；自动转换音频格式；播放任务跟踪查询；设备状态的实时监控；报警功能；终端自动识别；终端在进行本地扩音时，系统广播优先；也可以自己设定优先级。 计算机软件著作权登记证书。 系统硬件部分： 1、显示屏：>=15寸高清触摸屏幕； 2、平均亮度：>=200 nits； 3、分辨率：>=1366×768； 4、标称对比度：>=300:1； 5、屏幕类型：LCD； 6、硬盘容量：>=128G 固态硬盘； 7、声卡配置： 集成声卡或内置独立声卡； 8、扩展丰富：USB；MIC；COM；RJ45等接口。 9、带监听，监听音量可调。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 学生播音室分控软件 | 1、网上任意的台式电脑或笔记本电脑，运行本远程客户端分控软件； 2、分控点通过系统服务器的登录与权限验证，就可以对广播系统进行控制； 3、通过远程客户端，用户可以通过客户端电脑的声卡进行实时采播，采播的内容可以是实时讲话或者现场声音的混音； 4、远程客户端还可以进行本地文件播放，并可以远程编排定时播放任务，上传至服务器后等待服务器自动播放； 5、系统管理员还可以通过远程客户端进行整个广播系统的管理和监控，并可以实时调整广播信息点的音量大小，可实现实时广播（寻呼）、编排、节目采编等功能 | 1 | 套 |  |
| 3 | 网络音频采集器 | 1、将音频输入接口输入的音频编码为采样率48K的高品质音频流，并通过IP广播系统将音频流传送到指定的IP广播终端进行播放。 2、有多个控制按键选择指定区域进行广播。输入幅度实时指示，状态指示灯显示。外接音频输入，远程采集，硬件音频解码。 3、网络接口：标准RJ45 4、配置接口：TTL串口 5、音频输入：AV端口 6、信噪比：>70dB 7、采样率：8K～48KHz或优于此标准 8、额定功耗：≤2W 9、音频格式：MP3 10、传输速率：10/100Mbps或优于此标准 11、支持协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播)等 | 1 | 台 |  |
| 4 | 机柜 | 600*800*1200mm（宽*深*高）符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491；PART1、DIN41494; PART7、 GB/T3047.2- 92标准；兼容ETSI标准。厚度：设备安装方孔条≥2.0MM，框架≥1.5MM，其它≥1.2MM；材料全部采用SPCC优质冷轧钢板或以上。 | 3 | 个 |  |
| 5 | 室外终端解码器 | 1、采用硬件音频解码，具有自动纠错功能； 2、MP3数据流传输，可任意配置IP地址； 3、可以进行本地话筒和线路扩音，功放电源智能控制，音量可以在软件端任意设置，也可以在功放上调节； 4、带有24V信号和短路信号报警接口； 5、频率响应：线路20Hz-20KHz 话筒60Hz-16KHz或优于此标准 6、输入灵敏度：线路-10dB，话筒-36dB或优于此标准 7、音频输出电平：0dB（775mV)； 8、终端配置口：RS232，网络接入口：RJ45； 9、支持协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP（组播）等； 10、音频格式：MP3/MP2，采样率：8K-48KHz或优于此标准，传输速率：10/100Mbps或优于此标准； 11、网络输出口：RJ45×2或以上，音频输出接口：RCA×2或以上，外接功放输出电源插座：10A×1或以上，本地扩声话筒输入口：TRS×1或以上； 12、信噪比：＞80dB； | 5 | 台 |  |
| 6 | 网络对讲终端 | 1、要求实现一键全区或分区播音。 2、网络对讲终端， LCD液晶显示屏，多个数字键和功能键，中文菜单界面； 3、广播呼叫功能：对单个或多个终端、分区、全区讲话； 4、双向对讲功能，网络终端与网络终端之间、电脑与网络终端之间实现双向对讲； 5、支持红外接收，操作遥控器可任意点播节目(选配)； 6、内置点播采集模块，实现实时信号采集功能，实现点对点对讲； 7、远程优先功能,自动强插； 8、音频辅助输出，能自动控制外接功放电源； 9、支持本地话筒，线路输入，音量调节； 10、终端配置口：RS232，网络接入口：RJ45； 11、本地扩声话筒输入口：TRS； 12、音频输入接口：RCA×2或以上； 13、外接功放输出电源插座：10A×1或以上； 14、支持协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP（组播）； 15、输出功率：10W/8Ω或优于此标准； 16、信噪比：＞80dB，音频输出电平：0dB； 17、频率响应：20Hz-16KHz； 18、网络输出口：RJ45×2或优于（接口只有在插入交换模块后有效，不插交换模块时为空置）; 19、硬件接口：网络接口、配置接口、交换机模块、本地音频输入、本地话筒输入、音频输出接口（外接功放）、功放电源输出插座、扬声器接口等； 20、面板有电源、广播状态、功放状态指示灯、电源开关、现场扩声按键开关、本地线路话筒音量旋钮、话筒插口、功能按键。 | 1 | 台 |  |
| 7 | 纯后级功放 | 1、〉＝350W，定压，具有输出短路、直流输出、超温、限压等完善保护功能 2、100V 70V定压输出，4Ω－16Ω定阻输出 3、频率响应：200Hz—16KHz +1/-3Db或优于此标准 4、输出电压：70v/100v ； 5、总谐波失真： 200Hz—16KHz≤0.8% ； 6、输入阻抗：≥5KΩ： 7、输入灵敏度： 0dB(775mv) 8、信 噪 比：≥90dB | 3 | 台 |  |
| 8 | 纯后级功放 | 1、总音量控制旋钮； 2、带信号、过载、保护和电源指示灯； 3、交流电源开关； 4、一路XLR(f)卡侬/欧插输入，XLR(m)卡侬/欧插并接输出； 5、音调选择开关，可选择高低音音调调节和直通功能； 6、4-16Ω，70V，100V输出。 7、额定工作电源：AC220V,50Hz； 8、输出功率（100V）：〉＝800W； 9、频率响应：80Hz-18KHz -3dB（100V）或优于此标准； 10、失真度：＜0.5%@1KHz； 11、输出方式：4-16Ω，70V，100V； 12、信噪比（A计权）：≥70dB； 13、高音音调调节：±10dB（10KHz）； 14、低音音调调节：±10dB（100Hz）； | 2 | 台 |  |
| 9 | 室外防雨音柱 | 1、铝合金室外防雨声柱，铝合金防雨防锈外壳或优于此标准； 2、输出功率：〉＝50W； 3、输入电压：100V； 4、频率范围：110Hz-18KHz； | 12 | 只 |  |
| 10 | 草坪音箱 | 1、形象逼真，具备防雨、防晒、安装方便； 2、额定功率：>=20W； 3、频响：100Hz-15KHz或优于此标准； 4、输入电压：100V； | 46 | 只 |  |
| 11 | 音柱 | 1、室外防水声柱，铝合金材料或优于此标准。 2、额定功率：>=40W； 3、输入电压：100V； 4、灵敏度（1m/1W）：93dB或优于此标准; 5、频率响应：170Hz-15KHz或优于此标准； | 4 | 只 |  |
| 12 | 壁挂音箱 | 1、输入电压：100V； 2、额定功率：>=10W，； 3、频率范围：100Hz-16KHz(±15％)； | 11 | 只 |  |
| 13 | 双向指向性扬声器 | 1、双向强指向性扬声器，铝合金材质或优于此标准，角度可任意调整。 2、额定功率：>=10W； 3、输入电压：100V； 4、灵敏度（1m/1W）：91dB或优于此标准; 5、频率响应：130Hz-15KHz或优于此标准； | 12 | 只 |  |
| 14 | 音柱 | 1、室外防水声柱，铝合金材料或优于此标准。 2、额定功率：>=20W； 3、输入电压：100V； 4、灵敏度（1m/1W）：91dB或优于此标准; 5、频率响应：170Hz-15KHz或优于此标准； | 6 | 只 |  |
| 15 | 音柱 | 1、室外防水声柱，铝合金材质或优于此标准。 2、额定功率：>=10W； 3、输入电压：100V； 4、灵敏度（1m/1W）：93dB或优于此标准; 5、频率响应：140Hz-15KHz或优于此标准； | 7 | 只 |  |
| 16 | 纯后级功放 | 1、总音量控制旋钮； 2、带信号、过载、保护和电源指示灯； 3、交流电源开关； 4、XLR(f)卡侬/欧插输入，XLR(m)卡侬/欧插并接输出； 5、音调选择开关，可选择高低音音调调节和直通功能； 6、4-16Ω，70V，100V输出。 7、额定工作电源：AC220V,50Hz； 8、输出功率（100V）：>=1000W； 9、频率响应：80Hz-18KHz -3dB（100V）； 10、失真度：＜0.5%@1KHz； 11、输出方式：4-16Ω，70V，100V； 12、信噪比（A计权）：≥70dB； 13、高音音调调节：±10dB（10KHz）； 14、低音音调调节：±10dB（100Hz）； | 3 | 台 |  |
| 17 | 广播专用音箱线 | RVV2*1.0m2无氧铜、双护套、抗拉力、铜损≦10% | 3500 | 米 |  |
| 18 | 百兆单模光纤收发器 | 遵循IEEE 802.3u 10/100Base-TX和100Base-FX 以太网标准；RJ45口端口支持速率和全/半双工自适应，MDI/MDIX自协商；标准SC接口，单模双纤传输；工作波长：1310nm，最远传输距离20km | 3 | 台 |  |
| 19 | 16口机架式交换机 | 网络标准IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x；端口16个10 /100M自适应RJ45端口（Auto MDI/MDIX） | 3 | 台 |  |
| 20 | 光缆线 | 单模4芯 | 200 | 米 |  |
| 21 | 辅件及安装 | 包含PVC管件、网线、支架、设备连接线等辅助材料及安装调试施工（由供应商实地测算报价，必须满足项目工程要求） | 1 | 批 |  |
| 22 | 草坪音箱开槽、恢复路面等 | 路面开槽、恢复路面等 | 1 | 项 |  |

# 评标明细表

| 序号 |  | 基准分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 35分 | 以本次最低投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×35 |
| 2 | 企业认证 | 6分 | 1、投标产品生产厂家获得的各种省级及以上的资质、认证证书等。每提供一项加1分，最多不超过6分。 评分依据：相关资质、认证证书复印件加盖制造厂商公章。 |
| 3 | 所投产品一致性 | 20分 | - 所投主要设备为同一品牌得5分，不是同一品牌不得分。 - 投标商需带主要设备到现场，评委对比主机、攻放、喇叭等主要设备评分，主机，优秀得5分，良得3分，差不得分；攻放，优秀得5分，良得3分，差不得分；喇叭优秀得5分，良得3分，差不得分。 |
| 4 | 财务状况 | 2分 | 以投标人近两年经过审计的财务报表、纳税记录等进行评价，销售额及财务良好的得2分；差的不得分。 |
| 5 | 技术指标 和配置 | 23分 | 1、投标产品所有参数指标均满足招标文件要求的得20分 2、参数指标优于招标文件要求，每一项加0.5分，最多加3分 4、与招标文件要求有非实质性负偏离的，一项扣1分，最多扣10分。 |
| 6 | 售后服务及项目施工保障 | 10分 | 投标产品生产厂家具有完善的服务系统，在德阳有售后服务机构（5分）；完整的售后服务计划（1分）；本地化应急服务响应承诺（1分）。 对项目施工人员有工程师资质、工程组织计划及施工措施方案等进行评价，好的得3分，一般的得2分，差不得分。 |
| 7 | 投标商承诺 | 4分 | 本项目为交钥匙工程，签合同后15天完工，4分 |